財團法人保險事業發展中心

附件七

「新增辦公室及會議室空間裝修工程」案

需求說明書

- 工程概述：

緣本中心因業務及增員需要，將文件儲藏室及影印室書庫兩處，規劃為辦公室及會議室之用。

- 本案施工範圍:舊有裝潢拆除及翻新工程如下：

本中心3號6樓(文件儲藏室及影印室書庫裝修拆除約19坪，詳現況平面圖)。

- 工程項目需求：

- 天花板拆除更換工程：

- 拆除原有天花板:新設置天花板(需開立出廠證明符合耐燃一級及測試報告、100%不含石綿及符合CNS13777之規範，提供綠建材標章證明及出具經濟部標準檢驗局檢驗合格證明)。

- 全室消防感知器/廣播喇叭更新(消防、喇叭之挖孔)含安裝及設備測試(且需符合消防法規)。

- 燈具:全室燈具均採用LED燈具，燈具設備更換時所需線路需更新。

- 壁紙拆除更換工程：辦公室全區施作壁紙。材質需符合耐燃3級以上耐燃壁紙。(需開立出廠證明、耐燃3級證明)。

- 空調：新設置2台禾聯(或同等級)之變頻1對1吊隱式冷氣設備，含外牆主機吊掛不鏽鋼腳架及室內機配置排水氣含管線、外牆洗洞、風管配置工程及冷氣出風口及燈具需平均分佈配置。需協助申請節能補助及退還減徵貨物稅。

- 高架地板及塑膠地板拆除更換工程：原高架地板拆除重新設置及塑膠地板拆除後批土地板整平，辦公區重新鋪設高架地板(面貼SPC材質)及會議區鋪設塑膠地板(需開立出廠證明及防焰證明)。

- OA　辦公隔屏：規劃可容納8人辦公場所、新設辦公桌及側桌，超薄型屏風隔間及含門片(附鎖)。

- 電腦網路、電源及電話線配置等，需確保電力系統的安全性和合規性。

- 新設會議桌:提供10人以上會議使用之會議桌。

- 辦公區與機房之牆面需加隔音棉。

- 辦公區系統吊櫃及會議區系統高櫃組須採用符合綠建材標章之板材(需開立綠建材標章證明)。

- 本案須架設臨時施工範圍及保護措施，使其區域性施作時環境美化，不影響美觀及造成其他單位上班時之困擾。

- 報價前廠商需至現場勘查，請分項報價及含大樓清潔管理費用。

- 得標廠商需提供相關型錄規格供本中心確認。

- 施工建材及工法需符合消防等相關法規規定，裝修材料應合於建築技術規則之規定。

- 其他注意事項：

- 得標廠商所提供之商品品質及因施工所產生之廢棄物運棄等，皆須遵照本國相關法律之規定，若有違反時其責任自負，本中心並保留追討因此所受損失之權利。

- 本案所有施工材料及設備等，投標廠商應於投標時檢附原廠型錄以供參考及驗收依據。廠商應於材料進場前，提送相關樣品及色卡供本中心選定後方可進場施工。

- 得標廠商於交貨驗收時，所檢附之相關證明文件需與投標時檢附型錄符合。

- 得標廠商於本案進行之施工、配線，均應遵本國電工相關法規，並對所配線路施以明確之套管標示，竣工後應檢附竣工圖、操作手冊及完工通知向本中心申請驗收。

- 管線需符合國內規範標準，PVC管須符合正字標記，線材需符合CNS或UL規範，並於驗收時，檢附相關證明文件。

- 本案屬責任施工，總價決標。凡屬工程管線及施工材料所必須者，標單如未列入，得標廠商仍須負責施作，並不得額外追加費用，建議廠商於投標前至現場實地勘查空間現況及面積，詳加估算。若施作後發生規劃尺寸有誤與現有空間不符，該部分由廠商自行負責吸收。

- 投標廠商在投標時需先行檢討並評估本案件相關使用材料及圖說規範，符合消防審查許可，若因材質選用不當、或圖說規範不符，導致相關公安作業無法獲得許可，廠商需無條件更換，並負施工之完全責任。

- 規劃機電工程，應考量空間用電需求，以防跳電或斷電情形發生。

- 企劃書製作規則：

- 「企劃書」應依本文件所列之規定製作　1　式　8　份。

- 資格審查合格廠商，無論是否得標，其所繳證件影印本概不予發還，企劃書由本中心保留。

- 「企劃書」須以中文撰寫，專有名詞可為外文，如有需要時可附圖片或圖說。

- 企劃書製作和評審過程中，廠商所發生與本專案

- 有關之費用支出均由廠商自行負擔，本中心不予補助。

- 需提供產品之型錄且規格及功能相符。

- 需繪製系統圖及平面配製圖。

- 「企劃書」須採A4紙張及設計圖格式採A3(可摺成A4)大小之紙張，不超過30頁，不含附錄)為原則，以橫式打字並裝訂成冊（裝訂線於左側）。投標廠商不得於任何階段提送模型參與投標及評選。於「封面」註明專案名稱、投標廠商名稱及建議書提出日期並加蓋投標廠商印章。

- 企劃書所陳述之內容，除非特別註明「僅供參考用」或中心要求更改，否則均視為承諾（即得標後須辦理事項），因此企劃書文字須平實、具體、切勿浮誇。

- 企劃書內容：請依評分準則表項目依序書寫。

「新增辦公室及會議室空間裝修工程」案

評分準則表

| 評選項目 | 考慮因素 | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 一、廠商規劃設計之能力 | 1.規劃設計能力及創意新穎性與相關法規檢視。(廠商設計之協調性與視覺效果之整體性及實用性，及對相關法規之了解及遵循程度) 2.設計架構(含設計架構圖、平面配置圖等及示意圖說明)之妥適性。 | 35 |
| 二、提供設備之品質 | 提供本工程使用設備之規格及目錄系統功能及效益。(使用材料須為合於國內法規之防火、防燄或環保之建材) | 15 |
| 三、廠商履約能力 | 1.廠商承辦類似案件之實績。 2.施工進度表。 | 20 |
| 四、價格 | 廠商報價及其組成之完整性。（含項目分配合理性） | 20 |
| 五、簡報與答詢 | 簡報內容是否完整表達及答詢是否簡潔切題及評選委員即席問題之解答滿意度。 | 10 |
| 總分 |  | 100 |

- 採購辦理方式：依據本中心採購作業程序第五點第(三)項規定辦理。採用公開招標方式辦理，以最有利標方式評選優勝廠商。

- 採購金額：本案預算金額約新台幣1,840,000元。

- 防護清運注意事項：

  - 施工時電梯內部須有防護措施，得標廠商施工前必須向仰德大樓管委會辦理繳納電梯費用保證金(現金)新臺幣伍萬元正。

  - 環境清潔費每日新臺幣100元。每日清運廢棄材料請勿於下列時段清運（早上8點30分至9點30分、中午11點30分至1點30分、下午5點至6點30分）。開工前需附上保護工程範圍界面圖及清運垃圾之路線圖。